Wzór ZPO-7.3/1-06                                         Edycja 02/20.05.2019 r.

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY

POBIERANIE PRÓBEK WODY DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

- Próbki do badań fizykochemicznych przyjmowane są w laboratorium w poniedziałki 
i wtorki w godzinach od 7:00 do 9:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dostarczenia próbek w innym terminie).

- Jako pojemnik na wodę do badań fizykochemicznych można wykorzystać butelki typu PET po wodzie mineralnej o pojemności minimum 1,5 l.

- Przed pobraniem próbki odkręcić kran i odpuszczać wodę przez około 5 minut.

- Przepłukać pojemnik na próbkę badaną wodą, a następnie napełnić go do przelania 
i zakręcić tak, aby nad powierzchnią wody nie pozostały pęcherzyki powietrza.

- Dostarczyć próbkę do laboratorium w czasie możliwie najkrótszym od pobrania. W czasie transportu próbki należy zabezpieczyć przed rozszczelnieniem oraz zapewnić odpowiednie warunki transportu (niższa temperatura, brak dostępu światła).

POBIERANIE PRÓBEK WODY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

- Próbki do badań mikrobiologicznych przyjmowane są w laboratorium w poniedziałki 
i wtorki w godzinach od 7:00 do 9:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dostarczenia próbek w innym terminie).

- Próbki do badań mikrobiologicznych muszą być dostarczane w sterylnych pojemnikach, które można pobrać w laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

- Przed pobraniem próbki usunąć z kranu wszelkie dodatkowe akcesoria i urządzenia (odkręcić sitko), a następnie końcówkę kranu opalić płomieniem lub zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym (np. spirytusem).

- Odkręcić kran i spuszczać wodę przez około 5 minut.

- Butelkę rozpakować z papieru, przez papierowy kapturek wyjąc korek i wyrzucić pasek papieru włożony między szyjkę butelki i korek. Uważać aby nie zanieczyścić korka.

- Napełnić butelkę wodą do objętości ¾ butelki zamknąć korkiem z kapturkiem 
i zapakować w papier.

- Dostarczyć próbkę do laboratorium w czasie możliwie najkrótszym od pobrania. Próbki    
 w czasie transportu należy zabezpieczyć przed rozszczelnieniem oraz zapewnić odpowiednie warunki transportu (niższa temperatura, brak dostępu światła).

- Wodę ze studni, w przypadku braku podłączenia do kranu, pobrać przy pomocy wiadra przeznaczonego tylko do wody. Trzy wiadra wyciągniętej wody ze studni wylać, 
a z czwartego nalać wodę do butelki. Przy nalewaniu nie dotykać butelki brzegiem wiadra. Nie zanurzać również butelki w wiadrze celem pobrania z niego wody.

Szczegółowe informacje o cenie analiz i terminie dostarczenia próbek do badań można uzyskać pod numerem tel.: 33 875 26 40 wew. 535.